Практическая работа.

Пошив наволочки с клапаном.

Инструменты и приспособления: ножницы, булавки, линейка, карандаш, лекало, швейная машина, гладильная доска, утюг.

Материалы для работы: крой наволочки, швейные нитки.

Ход работы.

- Обработать поперечные срезы кроя швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва  10 мм. Строчка по краю подгиба.

- Отметить длину клапана. Поставить метки.

- Сложить изделие лицевой стороной внутрь по меткам, уровнять срезы, сколоть.

- Обработать боковые срезы соединительным швом вподгибку с закрытым срезам. Ширина шва 7-10 мм. Закрепка в начале и в конце строчки. Приутюжить шов.

- Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить углы и швы.

- Отутюжить готовое изделие, сложить.

Проверка качества готового изделия:

  - размеры изделия соответствуют заданным; машинные строчки ровные, с закрепками, соответствуют требованиям; влажно – тепловая обработка выполнена качественно.

Практическая работа.

Пошив ночной сорочки без плечевого шва.

Инструменты и приспособления: ножницы, булавки, линейка, карандаш, лекало, швейная машина, гладильная доска, утюг.

Материалы для работы: крой сорочки и подкройной обтачки, швейные нитки.

Ход работы.

- Обработать вырез горловины подкройной обтачкой.

- Обработать срезы рукавов швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 10 мм.

- Обработать боковые срезы запошивочным или двойным швом.

- Обработать нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 10 мм.

- Отутюжить готовое изделие, сложить.

Проверка качества готового изделия:

  - внешний вид изделия соответствует выбранной модели, рукава имеют одинаковую ширину, боковые швы имеют одинаковую длину, строчки ровные, соответствуют требованиям, влажно – тепловая обработка выполнена качественно.

Практическая работа.

Пошив пижамной сорочки .

Инструменты и приспособления: ножницы, булавки, линейка, карандаш, лекало, швейная машина, гладильная доска, утюг.

Материалы для работы: крой пижамной сорочки и косой обтачки, швейные нитки.

Ход работы.

- Обработать вырез горловины косой обтачкой. Для этого отмерить длину обтачки, равную длине выреза горловины с припуском на швы 2см. Соединить обтачку в кольцо, разутюжить шов. Сложить обтачку вдвое изнаночной стороной внутрь.

- Наложить обтачку на изнаночную сторону сорочки к срезу горловины, совместить линию шва с линией середины спинки. Обтачать горловину по обтачке на расстоянии 5-7 см от срезов. Выполнить надсечки на закругленных срезах, не задевая машинную строчку.

- отогнуть обтачку на лицевую сторону, выправить шов. Наметать обтачку, настрочить, удалить нитки временного значения.

- Обработать закругленный нижний  срез двойной косой обтачкой.

- Обработать боковые срезы.

- Обработать срезы рукавов швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 7-10 мм.

- Отутюжить готовое изделие, сложить.

Проверка качества готового изделия:

  - ширина обтачки одинаковая по всей линии обработки; машинные строчки ровные; краевые и соединительные швы соответствуют требованиям; влажно – тепловая обработка выполнена качественно.

Практическая работа.

Пошив пижамных брюк.

Инструменты и приспособления: ножницы, булавки, линейка, карандаш, лекало, швейная машина, гладильная доска, утюг.

Материалы для работы: крой пижамных брюк, резиновая тесьма, швейные нитки.

Ход работы.

- Обработать шаговые срезы брюк одним из соединительных швов (запошивочный, двойной или стачной). Приутюжить швы.

- Соединить правую и левую детали брюк. Для этого вывернуть одну деталь на лицевую сторону, другую на изнаночную. Вложить одну деталь в другую лицевыми сторонами внутрь. Выпустить срез верхней детали по всей линии обработки для выполнения запошивочного шва.

- Обработать верхний срез швом вподгибку с закрытым срезом, оставив отверстие для продергивания резинки. Ширина шва 15 мм.

- Обработать нижние срезы швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 10 мм.

- Вставить резиновую тесьму в верхний срез пижамных брюк.

- Отутюжить изделие.

Проверка качества готового изделия:

  - размеры изделия соответствуют заданным; машинные строчки ровные, с закрепками, соответствуют требованиям; влажно – тепловая обработка выполнена качественно.

Практическая работа.

Пошив прямой юбки.

Инструменты и приспособления: ножницы, булавки, линейка, карандаш, лекало, швейная машина, гладильная доска, утюг.

Материалы для работы: крой юбки, швейные нитки.

Ход работы.

- Обработать вытачки на переднем и заднем полотнищах прямой юбки. Заутюжить их в сторону середины деталей

- Обработать боковые срезы: правый срез от верхнего среза, а левый – от конца застёжки до нижнего среза. Разутюжить срезы. Обработать срезы на краеобмёточной машине.

- Выполнить обработку застёжки тесьмой – молнией.

- Обработать пояс  и обработать  верхний срез прямой юбки.

- Обработать нижний срез швом вподгибку с закрытым срезом или швом вподгибку с обмётанным срезом. Ширина шва 7 – 10 мм.

- Приутюжить готовое изделие.

Проверка качества готового изделия:

  - внешний вид изделия соответствует выбранной модели; обработка выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обработке отдельных узлов прямой юбки; влажно – тепловая обработка выполнена качественно.

Практическая работа.

Пошив клёшевой юбки.

Инструменты и приспособления: ножницы, булавки, линейка, карандаш, лекало, швейная машина, гладильная доска, утюг.

Материалы для работы: крой юбки, швейные нитки.

Ход работы.

- Обработать боковые срезы: правый срез от верхнего среза, а левый – от конца застёжки до нижнего среза. Разутюжить срезы. Обработать срезы на краеобмёточной машине.

- Выполнить обработку застёжки тесьмой – молнией.

- Обработать пояс  и обработать  верхний срез клёшевой  юбки.

- Обработать нижний срез швом вподгибку с закрытым срезом или швом вподгибку с обмётанным срезом. Ширина шва 7 – 10 мм.

- Приутюжить готовое изделие.

Проверка качества готового изделия:

  - внешний вид изделия соответствует выбранной модели; обработка выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обработке отдельных узлов клёшевой юбки; влажно – тепловая обработка выполнена качественно.

Практическая работа.

Пошив юбки на кокетке.

Инструменты и приспособления: ножницы, булавки, линейка, карандаш, лекало, швейная машина, гладильная доска, утюг.

Материалы для работы: крой юбки, швейные нитки.

Ход работы.

1.   Обработать на основной детали сборки или складки.

2.   Сложить основную деталь с кокеткой лицевыми сторонами внутрь, уровнять      срезы, сколоть, приметать.

3.   Притачать кокетку по контурной линии со стороны кокетки.

4.   Облетать срезы, удалить нитки примётывания. Шов приутюжить в сторону кокетки.

5.   Обработать боковые срезы: правый срез от верхнего среза, а левый – от конца застёжки до нижнего среза. Разутюжить срезы. Обработать срезы на краеобмёточной машине.

- Выполнить обработку застёжки тесьмой – молнией.

- Обработать пояс  и обработать  верхний срез клёшевой  юбки.

- Обработать нижний срез швом вподгибку с закрытым срезом или швом вподгибку с обмётанным срезом. Ширина шва 7 – 10 мм.

- Приутюжить готовое изделие.

Проверка качества готового изделия:

  - внешний вид изделия соответствует выбранной модели; обработка выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обработке отдельных узлов  юбки; влажно – тепловая обработка выполнена качественно.

Практическая работа.

Пошив фартука на поясе.

Инструменты и приспособления: ножницы,  игла, булавки, линейка, карандаш, швейная машина, гладильная доска, утюг.

Материалы для работы: крой фартука, косые обтачки, швейные нитки.

Ход работы.

- Обработать вытачки на верхнем срезе нижней части фартука.

- Заготовить косую обтачку. Сложить обтачку вдвое изнаночной стороной внутрь, уравнять срезы, приутюжить сгиб.

- Обработать боковые и нижний срезы детали нижней части фартука двойной косой обтачкой.

- Обработать верхний срез фартука поясом.

- Отутюжить готовое изделие, сложить.

Проверка качества готового изделия:

  - внешний вид изделия соответствует выбранной модели; концы пояса имеют одинаковую длину и ширину; машинные строчки ровные, соответствуют требованиям, обработка косой обтачкой выполнена согласно требованиям; влажно – тепловая обработка выполнена качественно.

Практическая работа.

Пошив косынки.

Инструменты и приспособления: ножницы,  игла, булавки, линейка, карандаш, швейная машина, гладильная доска, утюг.

Материалы для работы: крой косынки, косая обтачка, швейные нитки.

Ход работы.

- Обработать поперечный и долевой срезы косынки швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 10 мм.

- Обработать косой срез косынки двойной косой обтачкой.

- Отутюжить готовое изделие, сложить.

Проверка качества готового изделия:

  - ширина обтачки одинаковая по всей линии обработки; машинные строчки ровные, проходит точно по краю подгиба обтачки; концы косынки при сложении имеют одинаковую длину  форму; влажно – тепловая обработка выполнена качественно.

Практическая работа.

Пошив трусов.

Инструменты и приспособления: ножницы, булавки, линейка, карандаш, швейная машина, гладильная доска, утюг.

Материалы для работы: крой трусов, резиновая тесьма, швейные нитки.

Ход работы.

- Обработать шаговые срезы трусов запошивочным швом. Приутюжить швы.

- Соединить правую и левую детали трусов. Для этого вывернуть одну деталь на лицевую сторону, другую на изнаночную. Вложить одну деталь в другую лицевыми сторонами внутрь. Выпустить срез верхней детали по всей линии обработки для выполнения запошивочного шва.

- Обработать верхний срез швом вподгибку с закрытым срезом, оставив отверстие для продергивания резинки. Ширина шва 15 мм.

- Обработать нижние срезы швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 10 мм.

- Вставить резиновую тесьму в верхний срез трусов.

- Отутюжить изделие.

Проверка качества готового изделия:

  - размеры изделия соответствуют заданным; машинные строчки ровные, с закрепками, соответствуют требованиям; влажно – тепловая обработка выполнена качественно.

Практическая работа.

Пошив подростковых брюк.

Инструменты и приспособления: ножницы, булавки, линейка, карандаш, швейная машина, гладильная доска, утюг.

Материалы для работы: крой  брюк, тесьма – молния, швейные нитки.

Ход работы.

1.   Обработать карманы.

- Соединить карманы с передними половинками брюк накладным швом.

- Обработать шаговые и боковые  срезы брюк  соединительными  швами  с обмётанными срезами.  Приутюжить швы.

- Соединить правую и левую детали брюк. Для этого вывернуть одну деталь на лицевую сторону, другую на изнаночную. Вложить одну деталь в другую лицевыми сторонами внутрь.  Стачать, оставляя место для молнии.

- Обработать застёжку тесьмой - молнией.

- Обработать верхний срез притачным поясом.

- Обработать нижние срезы брюк   швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 10 мм.

- Отутюжить изделие.

Проверка качества готового изделия:

  - внешний вид изделия соответствует выбранной модели; половинки брюк имеют одинаковую длину и ширину; машинные строчки ровные, соответствуют требованиям, машинные строчки ровные, с закрепками; влажно – тепловая обработка выполнена качественно.

Практическая работа.

Пошив сумки хозяйственной.

Инструменты и приспособления: ножницы, игла, булавки, линейка, карандаш, швейная машина, гладильная доска, утюг.

Материалы для работы: крой сумки, швейные нитки.

Ход работы.

- Обработать детали ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами.

- Обработать верхние срезы основной детали сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным втачиванием ручек. Ширина шва 15-20 мм. Отогнуть ручки и проложить по лицевой стороне машинную строчку, закрепляя ручки.

- Обработать боковые срезы соединительными швами с обмётанными срезами или двойным швом.

- Застрочить углы основной детали на расстоянии 25 мм от угла двойной машинной строчкой.

- Отутюжить готовое изделие.

Проверка качества готового изделия:

  - ширина шва одинаковая по всей длине обработки; машинные строчки ровные, с закрепками, соответствуют требованиям; внешний вид соответствует модели; влажно – тепловая обработка выполнена качественно.

Практическая работа.

Пошив прихватки для кухни.

Инструменты и приспособления: ножницы,  игла, булавки, линейка, карандаш, швейная машина, гладильная доска, утюг.

Материалы для работы: крой прихватки, косая обтачка  или тесьма, швейные нитки.

Ход работы.

- Сложить детали прихватки.

- Обработать срезы тесьмой или косой обтачкой.

- Отутюжить готовое изделие.

Проверка качества готового изделия:

  - ширина обтачки одинаковая по всей линии обработки; машинные строчки ровные, проходит точно по краю подгиба обтачки; влажно – тепловая обработка выполнена качественно.